MANUAL DE USO PARA LA APLICACIÓN “APLICACIÓN PARA ANÁLISIS DE RT-PCR”

- Ingrese a la siguiente dirección Web:

La pantalla de inicio se muestra a continuación:

- Seleccione el archivo .eds a analizar

  - De click en el botón “Archivo a procesar”

  - Navegue en el cuadro de diálogo hasta elegir el archivo .eds deseado

  - De click en “Select”

- Seleccione el directorio donde se escribirán los reportes de resultado

  - De click en el botón “Directorio de resultados”

  - Navegue en el cuadro de diálogo hasta elegir el directorio deseado

  - De click en “Select”

- Analice los datos de la corrida

- De click en el botón “Analizar corrida”. Una barra de progreso aparecerá en pantalla. Una vez que la barra haya desaparecido los resultados aparecerán en pantalla

- Asegúrese de estar en la ventana de resultados “Tabla Resumen”

Una tabla con los resultados se imprimirá a pantalla.

Un renglón corresponde a los resultados para una muestra específica. Para esta muestra los valores en las columnas significan lo siguiente:

- Sample: El ID de la muestra

- RP: El CT en el que dicha muestra paso el umbral para el marcador RP

- N1: El CT en el que dicha muestra paso el umbral para el marcador N1

- N2: El CT en el que dicha muestra paso el umbral para el marcador N2

- Classification: La clasificación recomendad para dicha muestra basado en los valores de CT para los distintos marcadores y en los resultados de los controles

La tabla muestra un código de colores para ayudar a la lectura de la misma:

- Las muestras con una clasificación positiva se muestran en aguamarino

- Las muestras con una clasificación negativa se muestran en rojo

- Si los controles tienen un comportamiento distinto al esperado todas las muestras se muestran en amarillo

Genere las curvas para los controles

Para poder acceder a esta funcionalidad se debe haber ejecutado la función de “analizar corrida” previamente

- Navegue a la ventana de resultados “Curvas”

- Espere unos segundos a que las curvas se impriman a pantalla

Se imprimirá un panel de curvas para cada tipo de control (NTC, PTC y EC).

Cada curva tiene las curvas para N1 (azul), N2 (verde) y RP (rojo)

Genere el reporte de configuración de la placa

- De click en el botón “Reporte placa”.

- Navegue a la ventana de resultados “Configuración de la placa”

Se muestra un esquema de la placa de la corrida. En cada celda se encuentra el identificador de la muestra asociada a cada pozo extraída automáticamente a partir del archivo .eds